教 学 资 源

教学课题：万用表测串联电阻的电阻、电压

目录

1．

教学设计	1

2．微课视频录制设计	4

3．练评考任务书	5

4．随堂检测	7

5．实  训  报  告	8

6．工具、仪器、材料清单	9

7．阅读材料	10

8．课堂情况记载表	13

## 《万用表测串联电阻的电阻值、端电压》教学设计

| 授课班级 |  | 2020级电 班 | 授 课 时 间 | 3课时 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用教具 |  | 电阻、万用表 | 课 型 | 技能课 |  | 授课人 | 卓必萍 |
| 一、教材分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、使用教材：高等教育出版社《电子综合技能实训》 2、教学内容：万用表测串联电阻的电阻、电压 3、教材分析： 本节内容是使用数字万用表测两电阻串联时的电阻和电压，根据实际电路测试电阻电压等相关参数是电子实训（实验、竞赛）广泛使用的基础技术，是完成电路安装、检测的前提和基本。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、学情分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、培养目标分析： 学生升学就业都必须熟悉串联电路的电路特点，掌握万用表测试电阻电压的方法，它是学习电子电路的基础技能，进入大专院校后也经常使用，是学生必须熟练掌握的技能之一。 2、知识基础和认知能力分析： 知识基础：该班学生在《电工基础》学习时，已经学习了串联电路的特点 能力基础：在《电子技能》学习时，已经学习了万用表测电阻、电压的方法。 3、心理、生理状况分析： 学生对感性实操有兴趣，但持续性不强，能感受到快乐、成功体验不多，自主学习积极性不高。 4、分层次分析： 2020级电子 班学生，按上期末成绩排名大体可分成3组： 1组长组: 学习积极，能主动思考，取之前成绩前6~10名。 2骨干组:在指导下能完成学习任务，能做但欠积极，取之前成绩7-12名。。 3潜力组:基本理论知识和专业技能相对较弱，须要引导监督才能学习，13-18名。 分组情况详见课堂情况记载表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、教学目标及重、难点 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）教学目标 知识技能目标： 1、会连串联电路。 2、会用万用表测电阻。 3、会用万用表测电压。 4、能够处理测量数据，验证串联电路的部分特点 方法能力目标： 1、在阅读任务条的过程中提高阅读能力； 2、在观看教学视频中提高自学能力。 3、在小组合作中提高协作能力 4、在总结中提高归纳能力 5、在过程中展现创新能力 情感态度与价值观目标： 1、通过任务引导学生去完成任务项目，培养学生自觉学习习惯。 2、通过有序的课堂组织，培养学生守纪习惯。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）教学重点、难点 重点：串联电路测电阻电压。围绕如何使用万用表测电阻电压来展开教学，突出重点 难点：万用表测电阻、电压的选档和对测试数据的处理问题。通过一看、二练、三测来突破万用表的使用和测量数据处理方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、教学设计及教学过程设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）教学理念：“做中学、做中教”的理实一体化教学 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）教学方法： 练 学 评 考 补 五环教学法。 学：给予学习资料包，学生结合教材、网络资源自学。 时间掌握：要求学生在课前完成，前一节课多余时间，两次课间隙，也可当成课后作业。 练：边学边模拟练习 一次给一个任务，分片段完成。任务过多学生会因此烦恼，完不成任务就找不到成就感；多了学生就不想学。 评：按评分规范来评价自己的成果，找问题，解决问题，寻求创新 评分规范包括操作规范、标准流程、参考答案、安全用电等可直观操作的内容，便于对比评判 考：检验学习效果 对学生的监督措施，让学生对学有紧迫感和任务感。也是学生对知识技能掌握情况和学习效果的最有效的评价手段。 补：补差（罚差） 对考核不合格的，现场补，避免久拖造成学生后续学习跟不上。也是对其当堂没认真学习的一个惩罚 学练考：内容要非常相近，“三训”意在获得并巩固知识技能。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）学法指导：（学）观察思考，（练）模仿操作、讨论实施，（评）归纳提高。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）教学过程： |  |  |  |  |  |  |  |
| 课 前 准 备 | 1.分组。 2.整理工作台内元件。 3.复习串联电路的特点。 4.学习微课视频，PPT、任务条、学生评价表、多媒体。 |  |  |  |  |  |  |
| 教 学 环 节 | 教 学 设 计 |  |  |  | 设 计 意 图 |  |  |
| 导入 3分钟 | 1.PPT介绍 2.布置学习任务和流程。 |  |  |  | 明确学习目标 观察能力、模仿能力 |  |  |
| 学习任务布置 10分钟 | 在操作台上连两只电阻串联的电路 |  |  |  | 明确学习任务 |  |  |
| 参数测量 20分钟 | 将微课视频发送至学生手机，学生仿照视频分组测试两只电阻串联时如何测电阻和电压，测电压时可能出现负数，学生思考该现象的原因。 |  |  |  | 该环节允许学生出错，例如测电压时出现负数。锻炼自学能力、协作能力 |  |  |
| 参数处理 20分钟 | 理论支撑： 串联电路的总电阻R，分电阻R1、R2的关系：R=R1+R2 串联电路的总电压U，分电压U1、U2的关系： U=U1+U2 |  |  |  | 锻炼自学能力、协作能力，观察能力 |  |  |
| 师生评价 5分钟 | 串联电路搭建情况 万用表测电阻、电压情况 |  |  |  | 1.任务完成情况。体现教学目标是否达成。 2.完成质量情况。体现观察能力，模仿能力和创新能力，自学能力。 3.完成速度情况。体现团队协同能力 |  |  |
| 测验 10分钟 | 检验本堂课的学习效果 |  |  |  | 技术检验 心理检验 |  |  |
| 补差 7分钟 | 结合电路识记理论知识 |  |  |  | 解决一些学习中的均衡性问题 |  |  |
| 作业布置，收拾整理，机动5分钟 |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）板书设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 万用表测串联电路的电阻、电压 - 万用表测电阻： 根据元件参数选择大于该参数的最接近的档位测试并读数。 - 万用表测电压 先估算被测元件端电压，然后选择大于该估算数据的最接近的档位测试；不能估算大小的从最大的档位开始选择。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 教学反思 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.把教材中没有，但实际操作中又十分重要的一个技术用“做中学，做中教”的现代学徒制理念组织开展教学，教学效率较高。 2.大小组嵌套分组法能在分层教育的同时，缓解工位不足的矛盾，有效帮助提高课堂效率。 3.“学 练 评 考，补”教学流程，充分调动了学生的自主能动性，锻炼了学生多方面的能力 4.小组学习中，三个人共同完成一个任务，不能保证每个学生都掌握了电路搭建的技能，可能存在学生滥竽充数的情况。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 微课视频录制设计

- 串联电阻的连接方法

根据串联电路首尾相连的特点，将两个电阻一个一个顺次连接，即构成了串联电路。

二．测电阻

1.根据被测电阻阻值选择合适的档位（思考：电阻档位的选择有什么要求？）

2.将万用表表笔接在被测电阻两端，读数并记录。

3.用同样的方法测其余电阻的阻值和串联电阻的总阻值。

三．测电压

1.根据串联电阻连接的直流电源，万用表选择合适的直流电压档位。（思考：电压档位的选择有什么要求？）

2.将万用表表笔并联接在被测电阻两端，读数并记录。

3.用同样的方法测其余电阻的端电压和串联电阻的总电压。

## 练评考任务书

任务一．

电路搭建：在电工实训台上搭建阻值分别为1kΩ、2kΩ的两只电阻

串联的电路

图1 电阻串联电路

注意：两只电阻的串联连接的形式有多种，可自行选择使用哪一种。

任务二.测电阻

根据微视频学习测电阻，将测量数据填入下列表格

| R1 | R2 | R |
| --- | --- | --- |
| 结论： |  |  |

任务三：测电压

根据微视频学习测电压，将所测得数据填入下表中

| R1端电压U1 | R2端电压U2 | 总电压U |
| --- | --- | --- |
| 结论： |  |  |

任务四：评分。根据教师讲解，同学们根据教师公布的参考答案完成自评，评分完成，请组长把评分表交给老师。（数据在误差范围内均视为正确，正确的打√，错误打X，每空1分。）

## 随堂检测

姓名：

将两个串联电阻的阻值换为10kΩ变阻器和5kΩ的定值电阻，直流电源电压设为15v，当不断改变变阻器阻值时（至少测量三组数据），请测量电路各电阻阻值和端电压，完成下列表格。限时5分钟，考完举手请老师检查。然后填写实训报告书。

|  | 测量值 | 变阻器 | 定值电阻 | 串联电路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一组 | 阻值（Ω） |  |  |  |
|  | 电压（v） |  |  |  |
| 第二组 | 阻值（Ω） |  |  |  |
|  | 电压（v） |  |  |  |
| 第三组 | 阻值（Ω） |  |  |  |
|  | 电压（v） |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |

## 实  训  报  告

班级               姓名

辛勤耕芸，积少成多；春播秋收，硕果累累！

请您根据今天学习的内容，并认真阅读文章“串联电路的基本特点”后完成下面各题

1.按元件的连接方式，电路的连接方式主要有（        ）、（     ）和（     ）形式

2. 串联电路的特点有（                  ）、（                      ）和（                        ）

3. 有两个阻值分别为	R1=1KΩ、R2=2KΩ，串联后的总电阻为________，总电阻与各电阻之间的关系是_____________。

4．若将上述三个串联电阻接入电压为6V的电路中，R1两端电压为________，R2两端电压为___________，R3两端电压为___________。总电压为_____________，总电压与各个电阻电压的关系是________________

5. 根据所搭建的电路，思考并完成以下题目

（1）画出两个电阻R1、R2串联接入6V直流电源的电路图

（2）画出上图中用万用表测各电阻阻值和总阻值的连接图。

（3）画出上图用万用表测串联电路中各电阻电压、及总电压的连接图

## 工具、仪器、材料清单

| 实训课题名称：万用表测串联电路的电阻、电压 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各工位工具、仪器、耗材清单 |  |  |  |  |  |  |
| 一．工具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 二．仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 万用表 |  |  |  |  |  |  |
| 三．器材 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 型号 | 主要参数 | 数量 |  |  |
| 1 | 定值电阻 |  | 1K | 1 |  |  |
| 2 | 定值电阻 |  | 2K | 1 |  |  |
| 3 | 定值电阻 |  | 5K | 1 |  |  |
|  | 变阻器 |  | 10k | 1 |  |  |
| 4 | 导线 |  | 红 | 1 |  |  |
| 5 | 导线 |  | 黑 | 1 |  |  |

| 用量核算 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 班级 |  |  |  |  |  |
| 工位数 |  | 工位人数 |  |  |  |
| 使用时间 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 |  | 物品性质 |  | 用量（份） |
| 1 | 工具、仪器、器材 |  | 实物 |  |  |
| 2 | 教学设计 |  | 打印 |  |  |
| 3 | 任务书 |  | 打印 |  |  |
| 4 | 实训报告 |  | 打印 |  |  |
| 5 | 阅读材料 |  | 电子档 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

## 阅读材料

电路最常见的连接方式有两种，即串联、并联两种方式。串联（series connection）是连接电路元件的基本方式之一。将电路元件（如电阻、电容、电感,用电器等）逐个顺次首尾相连接。将各用电器串联起来组成的电路叫串联电路。串联电路中通过各用电器的电流都相等。

一、多个电阻的串联

三个元件串联 ：将二个或二个以上元件排成一串，每个元件的首端和前一个元件的尾端连成一个节点，而且这个节点不再同其他节点连接的连接方式。图示三个元件串联。元件3的首端和元件2的尾端连成节点q;元件2的首端和元件1的尾端连成节点p。元件1的首端a和元件3的尾端b则分别和电路的其他节点连接。

串联电路的特点主要有  ：

① 所有串联元件中的电流是同一个电流，I总= L1= L2= L3=……= Ln。

② 元件串联后的总电压是所有元件的端电压之和，U总=U1+U2+U3+……+Un。

图示电路中，u是总电压，u1、u2、u3分别是元件1、2、3的电 压，u=u1+u2+u3。

如图所示，n个电阻器串联在一起。现将电源连接于这串联电路的两端。按照基尔霍夫电流定律，从电源给出的电流等于通过每一个电阻器的电流。

所以：

根据欧姆定律，第 k 个电阻器两端的电压等于通过的电流乘以其电阻：

根据基尔霍夫电压定律，电源两端的电压等于所有电阻器两端的电压的代数和：

所以，n个电阻器串联的“等效电阻”Req 为

满足欧姆定律，电流源两端的电压等于给出的电流乘以等效电阻：

注意到串联电路的各个电阻所分担的电压成比例：

!!!!同学们可以自己验证多个电阻串联时的电压、电阻关系是否满足上述结论。!!!!!

电导G是电阻R的倒数，故n个电阻器串联的等效电导为：

其中，Gi是第 i 个电阻器的电导。

对于两个电阻器串联的简单案例，等效电导为

思考：测量未知阻值的电阻时，如何选挡？当测量串联电阻电路的电压时，应该注意什么？由于电阻器上有功率要求，所以应该在电源的选择上有所考虑，不能将电阻烧坏。另外，在测电压选挡时，数字万用表超过量程会显示1，量程过大测量误差大；机械万用表超过量程则有可能会烧坏万用表；当表笔接反时，数字万用表会显示负数，机械表则会反偏以致烧坏万用表。

二、万用表测交流电压

数字万用表测交流电压:将黑表笔接-或地(表笔插孔内标示有)，红笔接AC(或V字母下加一~)孔;档位指到AC~栏的750(有的是1000)(假如是测市电220V)量程。然后两笔分别接触电源插座的两孔，读数即为交流电压值。 
    指针表测交流电压:黑表笔接负或地，红笔接+，档位拨到AC~500V，同数字万用表插入两笔测，指针所指数字需对应右边的最大量程而读:即选的是500V档，则读数时要看读盘右边最大数标记为50的那排，如果指针指到的是20，那么读数为200V。

值得提出的是，无论在交流电路还是直流电路中，串联电路的特性不会变化，即总电阻为各分电阻之和，总电压为各电阻端电压之和，同学们不妨试一试。将阻值为1K和2K的电阻串联在6V的交流电路中，观察并记录以下数据。

| 测量项目 | R1 | R2 | 串联电路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阻值 |  |  |  |
| 端电压 |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |

三、电位器阻值和质量判别

将万用表置于电阻档，用一根表棒搭接在电位器的一个定臂点，另一根表棒搭接在电位器的动臂点，转动电位器，观察万用表显示的电阻变化情况，如果电阻变化稳定变大或变小，说明电位器是好的，如果电阻的变化有跳动，或不变，说明电位器性能不良或坏了。现在电位器基本都是采用碳膜电阻片，通过动臂与之不同的接触位置来改变其变化的电阻值，由于经常的使用，动臂触头与电阻片之间的摩擦会产生细小的碳膜颗粒，它将造成电位器在变值时产生不平衡的跳动，使得电阻值的变化不顺畅。对于这种现象，如果电位器是开启式的，可以用无水乙醇进行清洗，而对于封闭式的电位器，基本是以报废更换新品。

四、实际电路的应用

下图是典型的单管放大电路，在改变电位器接入电路的阻值时，电路的工作点也会发生变化，引起输出信号的变化。学习了测电阻、测电压的方法大家可以在放大电路中测出静态工作点，并观察基极偏置电阻对电路静态工作点的影响。

## 课堂情况记载表