| 学 校 |  | 成都电子信息学校 | 授 课 教 师 |  | 张伟华 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课班级 |  | 高一电子1班 | 授 课 时 间 |  | 1学时（45分钟） |
| 使用教具 |  | 多媒体、投影设备等 | 课 型 |  | 理论为主，实作为辅 |
| 一、教材分析 |  |  |  |  |  |
| 1.使用教材：高等教育出版社出版的周绍敏主编的《电子技术基础与技能》。 2.教学内容：《分压式偏置电路静态工作点分析》 3.教材分析： 本书为中等职业教育课程改革国家规划新教材，采用理论实践一体化的教学模式强化对学生实践能力的培养。 本节内容是在学习了半导体器件相关三极管内容的基础之上进行的，在学习《电子技术基础与技能》中起着极其重要的作用，也可以为以后学习放大电路等知识做好一个铺垫，在教学中起着承上启下的作用。 |  |  |  |  |  |
| 二、学情分析 |  |  |  |  |  |
| 1. 在知识方面： 学生已经学习了三极管的基本知识和基本定律，放大电路的一些最基础知识已经有了一定的了解，但个体差异还是比较明显。 2. 在技能方面： 学生思维活跃、积极性高，理解及领悟能力也比较强，有一定的概括能力和抽象思维能力；已经具备了一定合作探究学习的意识和能力。 3. 在情感方面： 求知的欲望强烈，喜欢探求真理，具有积极的情感态度。 |  |  |  |  |  |
| 三、教学目标及重、难点 |  |  |  |  |  |
| （一）教学目标 依据新课程目标，各种目标之间的关系是一个紧密联系的有机整体，这告诉我们在教学中应该做到以知识技能为主线，不断的渗透进正确的情感价值观,并尽力让这两者充分体现在我们的教学过程当中，同时我们还应明确，作为教学的主体是学生，目标的制定和目标的设计包括教学过程的设计都必须从学生的切实角度出发，鉴于此，本节课的教学目标拟定如下： - 知识目标和能力目标： 掌握分压式偏置电路的基本特点与静态工作点的计算方法。 - 过程与方法目标： 充分利用各种手段激发学生学习的兴趣，并“通过分组探索与交流”学会与人合作。提高学生的知识迁移能力和独立思考能力。 - 情感，态度和价值观目标： 构建和谐的课堂氛围，注重课堂中师生间、学生间的情感交流，提高学生的学习兴趣和信息素养。 |  |  |  |  |  |
| （二）教学重点、难点 重点：分压式偏置电路的基本特点。 难点：分压式偏置电路静态工作点的分析。 |  |  |  |  |  |
| 四、教学设计及教学过程设计 |  |  |  |  |  |
| - 教学方法：1.参与教学法 2.启发式教学法3.示范演示教学法 4.采用多媒体教学法 |  |  |  |  |  |
| （二）学法指导：讲授，讲议、讲练结合． |  |  |  |  |  |
| （三）教学过程： |  |  |  |  |  |
| 教 学 环 节 | 教 学 设 计 |  |  | 设 计 意 图 |  |
| 提 导 出 入 问 新 题 课 5分钟 | 分压式偏电路组成部分是？如何构成的？ 图1 |  |  | 通过提出与学生学习过的问题，引导学生思考，组织语言准确回答，激发学生的学习兴趣。 明确本节课的学习主体目标． |  |
| 10分钟 讲 讲 授 练 讲 结 议 合 25分钟 | 静态工作点原理 （新课）： 设流过基极偏置电阻 的电流IR>>IB，因此可以认为基极电位VB只取决于分压电阻Rb1 、Rb2 ，VB与三极管参数无关，不受温度影响。静态工作点的稳定是由VB和Re共同作用实现，稳定过程如下： 设温度升高有IC↑→IE↑→VBE↓→IB↓→IC↓ 其中：IC↑→IE↑是由电流方程 IE ＝ IB＋IC得出，IE↑→VBE↓是由电压方程VBE＝ VB－IERe得出，IB↓→IC↓是由 IC ＝βIB得出。 静态工作点分析： 分析上图1电路的直流通路如下图2，可以得出： 基极电位 VB ＝ VCC Rb2 / (Rb1+Rb2) 发射极电流 IE ＝( VB－VBE)/ Re 集电极电流 IC≈IE 基极电流 IB ＝ IC / β 集射极电压 VCE＝ VCC －ICRc－IERe＝ VCC－IC(Rc+Re) 图2 静态工作点的测量： 1、器材准备： 实训台、 Rb1=20kΩ，Rb2=10kΩ，Re＝2KΩ，RC＝2KΩ,RL＝2KΩ,β=80的三极管，万用表。 2、测试内容： VB、VE、ICQ、IBQ、VCEQ 3、注意事项：（2人一组） 电路的正确连接； 万用表的正确使用及读数 测试数据的完整性 用电时人身的安全 仪器设备操作的合理及安全 |  |  | 1.培养学习能力 2、培养学生的观察能力 培养学生的团队意识 |  |
| 归 纳 小 结 5分钟 | 静态工作点的内容与分析。 |  |  | 通过小结，强化学生对知识点的记忆和理解，突出重点，巩固所得，有利于学生系统掌握所学内容。 |  |
| 作 业 ： 课 后 完 成 | 放大电路如下图3所示，己知VCC=15V，Rb1=22KΩ，Rb2=10KΩ，Re1＝0.5KΩ，RC＝3KΩ,RL＝6KΩ，β=60，Re2=1.5KΩ,求：(1)静态工作点（2）输人电阻（3）输出电阻(4) 电压放大倍数Av 图3 |  |  | 布置作业，培养学生运用所学知识解决问题的能力。 |  |
| （四）板书设计 |  |  |  |  |  |
| 分压式偏电路组成部分是？ 如何构成的？（复习） 答：如下图所示。其中： Rb1和Rb2是基极偏置电阻；C1是耦合电容，将输入信号vi耦合到三极管的基极；Rc是集电极负载电阻。Re是发射极电阻，Ce是Re的旁路电容，它为交流信号提供通道，避免了Re对输入信号的衰减。Ce的电容量一般为几十微法到几百微法。C2是耦合电容，将集电极的信号耦合到负载电阻RL上。 图1 图2 静态工作点原理 （新课）： 设流过基极偏置电阻 的电流IR>>IB，因此可以认为基极电位VB只取决于分压电阻Rb1 、Rb2 ，VB与三极管参数无关，不受温度影响。静态工作点的稳定是由VB和Re共同作用实现，稳定过程如下： 设温度升高有IC↑→IE↑→VBE↓→IB↓→IC↓ 其中：IC↑→IE↑是由电流方程 IE ＝ IB＋IC得出，IE↑→VBE↓是由电压方程VBE＝ VB－IERe得出，IB↓→IC↓是由 IC ＝βIB得出。 静态工作点分析： 分析左图1电路的直流通路如左图2，可以得出： 基极电位 VB ＝ VCC Rb2 / (Rb1+Rb2) 发射极电流 IE ＝( VB－VBE)/ Re 集电极电流 IC≈IE 基极电流 IB ＝ IC / β 集射极电压 VCE＝ VCC －ICRc－IERe＝ VCC－IC(Rc+Re) 分压式偏置电路 静态工作点的测量： 1、器材准备： 实训台、 四个电阻、三个电容、三极管，万用表。 2、测试内容： VB、VE、ICQ、IBQ、VCEQ 3、注意事项：（2人一组） 电路的正确连接； 万用表的正确使用及读数 测试数据的完整性 用电时人身的安全 仪器设备操作的合理及安全 4、小结： 静态工作点的内容。 5、作业（课堂延伸）： 放大电路如图所示，己知VCC=15V，Rb1=22KΩ，Rb2=10KΩ，Re1＝0.5KΩ，RC＝3KΩ, RL＝6KΩ，β=60， Re2=1.5KΩ,求： (1)静态工作点 （2）输人电阻 （3）输出电阻 (4) 电压放大倍数Av |  |  |  |  |  |
| 五、教学反思 |  |  |  |  |  |
| 教学反思： 在本节课的设计过程中本人尝试建立新的课堂教学模式，打破以教师、课堂、书本为中心，以讲授灌输为主线的教学套路，构建以学生主动参与，探究创新为主线的教学模式,就是在课堂教学中，以教师为指导，以学生为主体，改变教师在台上讲、学生在台下听的"灌输式教学"，提倡充分发挥学生学习的自主性，引导学生主动发现问题，主动搜集、分析有关信息和资料，主动建构良好的认识结构。使学生受到科学方法的训练，培养学生的观察能力和实验能力，学会自主学习，具有创新意识。 |  |  |  |  |  |