《戴维宁定理》教学设计

【教学内容】

戴维宁定理

【学情分析】

理论基础：1. 电阻混联化简 2.KVL定律 3.熟练掌握欧姆定律；

技能基础：1.会求端电压 2.能熟练运用欧姆定律对电路参数进行求解。

【教学目标】

知识技能目标：掌握戴维宁定理的使用方法

关键能力目标：能运用戴维宁定理求解复杂电路某支路参数

必备品格目标：在学习、运用戴维宁定理的过程中强化科学严谨的科研精神。

【教学重点难点】

重点：戴维宁定理的使用方法。

难点：开路电压Uab、等效电阻Rab的求解。

【教学方法】

### 讲授法、演示法、练习法、小组讨论

【教学材料】

PPT、多媒体、教学设计

【课前预备】

知识点：1.电阻混联电路等效电阻的求解，2.欧姆定律的运用。

技能点：1.用KVL定律求端电压，2.将复杂直流电路分成有源二端网络和待求支路。

【课时预设】1课时

教学活动7

【活动1  认识二端网络】

1.概念：具有两个引出端与外电路相连，不管其内部结构。

2.分类：无源二端网络、有源二端网络

3.无源二端网络：内部不含有电源的二端网络。

一个无源二端网络可以用一个等效电阻R来代替；

4.有源二端网络：内部含有电源的二端网络。

一个有源二端网络可以用一个等效电压源E0和R0来代替。

【活动2  戴维宁定理内容】

线性有源二端网络对外电路来说，可以用一个等效电压源代替。等效电压源的电动势E0等于该有源二端网络两端点间的开路电压UAB 。

而等效电源的内阻R0等于该有源二端网络中，各电源置零后所得无源二端网络两端点间的等效电阻RAB。（此时网络内恒压源处用短路代替，恒流源作断路处理）

【活动3  例题】

如图所示电路，已知E1 = 14V，E2 = 6 V，R1 = R2 = 4 ，R = 8，试应用戴维宁定理求电阻R中的电流I 。

- 断开待求支路求开路电压Uab

Uab = E2 + R2I1 = 6 + 4 = 10 V = E0

2.将电压源短路去掉，如图3-12所示，求等效电阻Rab：

Rab = R1∥R2 = 2  = r0

3.画出戴维宁等效电路，求电阻R中的电流I

【拓展设计】

在如图所示的电路中，已知E1=7V,R1=0.2Ω,E2=6.2V,R2=0.2Ω,R=3.2Ω,应用戴维宁定理。求R2的电流。

【作业设计】

1. 使用戴维宁定理有哪四个步骤?

2.E1=10V, E2=20V, R1=4Ω, R2=2Ω, R3=8Ω,

R4=6Ω, R5=6Ω, 求R4的电流。

【板书设计】

1.将电路分成待求支路和有源二端网络两部分

2.断开待求支路，求有源二端网络开路电压Uab

3.求等效电阻Rab

4.接回待求支路，求出支路电流或电压